# 몬스멕타 (Monsmecta) 사료 제조공정서

[!IMPORTANT] 본 제조공정서는 몬스멕타(Monsmecta) 배합비(mo).xlsx 기준의 표준 포뮬레이션 데이터 및 시험 제조 지시사항을 바탕으로 작성되었습니다.

## 1. 제품 개요

- 제품명: 몬스멕타 (Monsmecta) / 항바산 / 피디겔 / 로타겔 / 파로코 (포장 형태에 따라 상이)

- 제형: 베이스 분말 (액상 현탁액 제조 호환)

- 제품 분류: 사료첨가제 / 동물용 영양보조제

## 2. 배합비율 (원료 조성)

본 배합비는 총중량 100%를 기준으로 한 몬스멕타의 표준 포뮬러입니다.

| 원료명 (성분) | 배합 비율 (%) | 100g 기준 (g) | 3,000g 기준 (g) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIQI (Montmorillonite) 1,000 mesh | 82.97% | 82.97g | 2,489.1g | 주성분 (초미세 입자) |
| Glucose (포도당) | 15.00% | 15.00g | 450.0g |  |
| Vitamin A (1,000,000P IU/kg) | 0.03% | 0.03g | 0.9g | 등록성분 (300,000IU/kg 보증) |
| Sodium Acetate | 1.00% | 1.00g | 30.0g | 전해질/방부 |
| Sodium Propionate | 1.00% | 1.00g | 30.0g | 전해질/방부 |
| 총합 (Total) | 100.00% | 100.00g | 3,000.0g |  |

[!TIP] 배합 원가 시뮬레이션(엑셀 기준): 1kg 원료비는 약 2,717.35원이며, 포장 및 부자재/물류를 포함한 총 제조단가는 kg당 약 3,317.35원 수준으로 산출됩니다.

## 3. 포장 공정 및 규격

타겟 시장 및 유통 목적에 따라 다음 3가지 형태의 포장 공정이 적용됩니다.

- 대용량 포장 (10kg 지대)

  - 적용 제품명: 몬스멕타, 항바산

  - 비고: 표준 부자재비 적용 기준 (분말 유통용)

- 소용량 겔/액상 포장 (100ml / 200ml 디스펜서)

  - 적용 제품명: 피디겔, 로타겔, 몬스멕타

  - 비고: 액상 현탁 공정이 추가되며, 특수 디스펜서 용기 사용으로 부자재 및 제조비 별도 계산

- 기능성 특수 포장 (셀라이프)

  - 적용 제품명: 몬스멕타, 파로코

  - 비고: 부자재 및 제조비 별도 산정

## 4. 품질 관리 (QC) - 액상 현탁액 시험 제조 공정

액상 제형(디스펜서 포장 등)으로서의 장기 안정성 및 분산성을 평가하기 위해 다음 프로세스에 따라 현탁액 안정성 시험을 진행합니다.

- 1단계: 시료 조제 및 혼합

  - 완성된 몬스멕타 표준 혼합 분말 100g을 준비합니다.

  - 100ml의 정제수가 담긴 3개의 비커(용기)에 분말을 각각 10g, 15g, 20g 비율로 투입합니다.

  - 분말이 뭉치지 않도록 충분히 교반하여 섞은 후, 초기 분산 및 겔화 상태를 육안 점검합니다.

- 2단계: 단기 안정성 평가 (24시간 후)

  - 3가지 시험구(10g, 15g, 20g)의 상하 층 분리, 침전도, 유동성(Viscosity) 유지 여부를 평가합니다.

- 3단계: 중기 안정성 평가 (7일 후)

  - 3가지 시험구의 물리화학적 상태 변화 및 현탁 안정성을 평가합니다. (부패나 가스 발생 여부 등 확인)

- 4단계: 장기 안정성 평가 (30일 후)

  - 장기 보관에 따른 최종 상태 변화(침전물의 완전한 고착화, 냄새, 제형 붕괴 여부 등)를 최종적으로 확인하고 합격 판정을 내립니다.